ساختمان مسکونی یوسف‌آباد دفترچه محاسبات سازه

| ویرایش | وضعیت)STATUS( | تهیه کننده | کنترل کننده | تصویب کننده | تاریخ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0A | IFC | م. فامرینی | م. فامرینی | م.حکیم جوادی | 03/03/1403 |

صفحه ویرایش

| صفحه | ویرایش 0A | ویرایش 0B | ویرایش 0C | ویرایش 0D | ویرایش 0E | صفحه | ویرایش 0A | ویرایش 0B | ویرایش 0C | ویرایش 0D | ویرایش 0E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * |  |  |  |  | 30 | * |  |  |  |  |
| 2 | * |  |  |  |  | 31 | * |  |  |  |  |
| 3 | * |  |  |  |  | 32 | * |  |  |  |  |
| 4 | * |  |  |  |  | 33 | * |  |  |  |  |
| 5 | * |  |  |  |  | 34 | * |  |  |  |  |
| 6 | * |  |  |  |  | 35 | * |  |  |  |  |
| 7 | * |  |  |  |  | 36 | * |  |  |  |  |
| 8 | * |  |  |  |  | 37 | * |  |  |  |  |
| 9 | * |  |  |  |  | 38 | * |  |  |  |  |
| 10 | * |  |  |  |  | 39 | * |  |  |  |  |
| 11 | * |  |  |  |  | 40 | * |  |  |  |  |
| 12 | * |  |  |  |  | 41 | * |  |  |  |  |
| 13 | * |  |  |  |  | 42 | * |  |  |  |  |
| 14 | * |  |  |  |  | 43 | * |  |  |  |  |
| 15 | * |  |  |  |  | 44 | * |  |  |  |  |
| 16 | * |  |  |  |  | 45 | * |  |  |  |  |
| 17 | * |  |  |  |  | 46 | * |  |  |  |  |
| 18 | * |  |  |  |  | 47 | * |  |  |  |  |
| 19 | * |  |  |  |  | 48 | * |  |  |  |  |
| 20 | * |  |  |  |  | 49 | * |  |  |  |  |
| 21 | * |  |  |  |  | 50 | * |  |  |  |  |
| 22 | * |  |  |  |  | 51 | * |  |  |  |  |
| 23 | * |  |  |  |  | 52 | * |  |  |  |  |
| 24 | * |  |  |  |  | 53 | * |  |  |  |  |
| 25 | * |  |  |  |  | 54 | * |  |  |  |  |
| 26 | * |  |  |  |  | 55 | * |  |  |  |  |
| 27 | * |  |  |  |  | 56 | * |  |  |  |  |
| 28 | * |  |  |  |  | 57 | * |  |  |  |  |
| 29 | * |  |  |  |  | 58 | * |  |  |  |  |
| 59 | * |  |  |  |  | 89 | * |  |  |  |  |
| 60 | * |  |  |  |  | 90 | * |  |  |  |  |
| 61 | * |  |  |  |  | 91 | * |  |  |  |  |
| 62 | * |  |  |  |  | 92 | * |  |  |  |  |
| 63 | * |  |  |  |  | 93 | * |  |  |  |  |
| 64 | * |  |  |  |  | 94 | * |  |  |  |  |
| 65 | * |  |  |  |  | 95 | * |  |  |  |  |
| 66 | * |  |  |  |  | 96 | * |  |  |  |  |
| 67 | * |  |  |  |  | 97 | * |  |  |  |  |
| 68 | * |  |  |  |  | 98 | * |  |  |  |  |
| 69 | * |  |  |  |  | 99 | * |  |  |  |  |
| 70 | * |  |  |  |  | 100 | * |  |  |  |  |
| 71 | * |  |  |  |  | 101 | * |  |  |  |  |
| 72 | * |  |  |  |  | 102 | * |  |  |  |  |
| 73 | * |  |  |  |  | 103 | * |  |  |  |  |
| 74 | * |  |  |  |  | 104 | * |  |  |  |  |
| 75 | * |  |  |  |  | 105 | * |  |  |  |  |
| 76 | * |  |  |  |  | 106 | * |  |  |  |  |
| 77 | * |  |  |  |  | 107 | * |  |  |  |  |
| 78 | * |  |  |  |  | 108 | * |  |  |  |  |
| 79 | * |  |  |  |  | 109 | * |  |  |  |  |
| 80 | * |  |  |  |  | 110 | * |  |  |  |  |
| 81 | * |  |  |  |  | 111 | * |  |  |  |  |
| 82 | * |  |  |  |  | 112 | * |  |  |  |  |
| 83 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

فهرست مطالب

1- کلیات	12

1-1- مقدمه	12

1-2- تعریف پروژه	12

1-3- پلان طبقات	13

1-4- استانداردها و نرم‌افزارهای مرجع	16

1-4-1- استانداردهای مورد استفاده	16

1-4-2- نرم‌افزارها و ابزارهای مورد استفاده تحلیل و طراحی	16

1-5- سيستم باربر جانبی و ثقلی و سقف طبقات	17

1-5-1- سیستم باربر جانبی	17

1-5-2- سیستم باربر ثقلی (سیستم سقف طبقات)	17

1-6- مصالح مورد استفاده در پروژه	17

1-6-1- مصالح بتنی و آرماتور	17

1-7- مقاطع مورد استفاده در پروژه	19

1-7-1- مقاطع ستون	Error! Bookmark not defined.

1-7-2- مقاطع تیر	Error! Bookmark not defined.

1-7-3- اتصال تیر به ستون و تیر به دیوار	19

1-8- روش تحلیل	19

2- بارگذاری	20

2-1- بارگذاری مرده	20

2-1-1- بار مرده کف‌ها	20

2-1-2- بار مرده دیوارها	21

2-2- بارخاک	23

2-3- سربار زنده	25

2-4- باربرف	25

2-5- بارباد	27

2-6- بارگذاری زلزله	27

2-6-1- تراز پایه	27

2-6-2- وزن لرزه‌ای	28

2-6-3- ضریب زلزله	28

2-6-4- ضریب نامعین، 	30

2-6-5- وضعیت سازه از نظر نظم کالبدی	32

2-6-6- روش تحلیل لرزه‌ای	38

2-6-7- مولفه قائم زلزله	38

2-6-8- خروج از مرکزیت اتفاقی Aj	39

2-7- ترکيبات بارگذاري	40

3- کنترلهای کلی سازه	42

3-1- تعداد مدهای مورد نیاز و اشکال مودی	42

3-1-1- تعداد مدهای مورد نیاز	42

3-1-2- اشکال مودی	43

3-2- واژگونی سازه	46

3-3- تغییر مکان جانبی طبقات	47

3-4- اثر بار-تغییر مکان جانبی (P-∆)	Error! Bookmark not defined.

3-5- دیافراگم	49

4- کنترل جزئی سازه	50

4-1- طراحی اعضای اصلی	50

4-1-1- طراحی ستونها	50

4-1-2- طراحی تیرها	50

4-1-3- طراحی دالها	50

4-1-4- کنترل خیز	Error! Bookmark not defined.

4-2- طراحی اتصالات	51

4-2-1- مقاومت برشی ناحیه‌ی اتصال تیر به ستون	51

4-2-2- حداقل مقاومت خمشی ستون‌ها	Error! Bookmark not defined.

5- طراحی فونداسیون	56

5-1- فرضیات و مدل سازی	56

5-2- کنترل تنش مجاز خاک در تراز زیر پی	57

5-3- میزان بلندشدگی	Error! Bookmark not defined.

5-4- نشست فونداسیون	Error! Bookmark not defined.

5-5- طراحی سازهای پی	Error! Bookmark not defined.

فهرست جداول

جدول ‏1-1: فایل های تولید شده	16

جدول ‏1-2: سیستم‌های باربر انتخابی	Error! Bookmark not defined.

جدول ‏1-3: مصالح بتنی و آرماتور مورد استفاده	17

جدول ‏1-4: بتن C30	18

جدول ‏1-5: مشخصات آرماتور آج340	18

جدول ‏1-6: مشخصات آرماتور آج400	18

جدول ‏1-7: مقاطع مورد استفاده به عنوان ستون‌ها	Error! Bookmark not defined.

جدول ‏1-8: مقاطع مورد استفاده به عنوان تیرهای اصلی	Error! Bookmark not defined.

جدول ‏2-1 : جزئیات اجرایی کف‌های سرامیکی فضای خشک	21

جدول ‏2-2 : جزئیات اجرایی کفسازی بام	21

جدول ‏2-3: جزئیات اجرایی نمای کرتین وال	22

جدول ‏2-4: وزن واحد سطح دیوار مبتنی بر بلوک لیکا و یا سفالی با ضخامت 200 میلی‌متر	22

جدول ‏2-5: نحوه اعمال بار طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان	23

جدول ‏2-6: مشخصات خاک	24

جدول ‏2-7: تنش وارده بر وجوه دیوارهای بتنی در زیر زمین	Error! Bookmark not defined.

جدول ‏2-8: بار گسترده زنده بر اساس کاربری های مخلف سازه	25

جدول ‏2-9: بار برف زمین بر اساس مناطق مختلف برف خیزی	25

جدول ‏2-10: درصد میزان مشارکت بار زنده و بار برف در محاسبه نیروی جانبی زلزله	28

جدول ‏2-11: پارامترهای لرزه‌ای و ارتفاع سیستم‌های مورد استفاده مدل	28

جدول ‏2-12: محدودیت‌های مربوط به فرض واحد بودن ضریب نامعینی	30

جدول ‏2-13: پارامتر بررسی نامنظمی پیچشی	33

جدول ‏2-14: مقاومت جانبی سازه فوقانی در جهت X	Error! Bookmark not defined.

جدول ‏2-15: مقاومت جانبی سازه فوقانی در جهت Y	Error! Bookmark not defined.

جدول ‏2-16: سختی جانبی سازه در جهت X	Error! Bookmark not defined.

جدول ‏2-17: سختی جانبی سازه در جهت Y	Error! Bookmark not defined.

جدول ‏2-18: پارامتر Aj	39

جدول ‏2-19: میزان Ecc برای هر حالت بار، در سه طبقه روی زمین	Error! Bookmark not defined.

جدول ‏2-20: میزان Ecc برای هر حالت بار، در طبقه زیرزمین	Error! Bookmark not defined.

جدول ‏2-21 : ترکیبات بارگذاری	42

جدول ‏3-1 : مشارکت جرمی مودهای نوسان	43

جدول ‏3-2: حداکثر دریفت طبقات	48

جدول ‏3-3: حداکثر شاخص پایداری در طبقات	Error! Bookmark not defined.

جدول ‏4-1: فایل مبنای طراحی المانهای سازه بتنی	50

جدول ‏4-2: کاهش سختی در فایل طراحی	Error! Bookmark not defined.

جدول ‏4-3: ثابت K برای کاربرهای مختلف	Error! Bookmark not defined.

جدول ‏4-4: نسبت میرایی برای فضاها و کاربریهای مختلف	Error! Bookmark not defined.

جدول ‏4-5: وزن واحد سطح موثر در ارتعاش	Error! Bookmark not defined.

جدول ‏4-6: مقاومت اسمی برش اتصال تیر به ستون	51

جدول ‏4-7: مقاومت اسمی برش اتصال تیر به ستون	53

جدول ‏4-8: نتیجه کنترل برش چشمه اتصال	53

فهرست اشکال

شکل ‏1-1: پلان زیرزمین	13

شکل ‏1-2: پلان همکف	14

شکل ‏1-3: پلان طبقه اول	15

شکل ‏1-4: پلان طبقه دوم	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏2-1: فشار جانبی خاک در حال سکون	24

شکل ‏2-2: فلوچارت چگونگی اتخاذ ضریب نامعینی	31

شکل ‏2-3 : نامنظمی هندسی	32

شکل ‏2-4: نامنظمی پیچش	32

شکل ‏2-5: نامنظمی در دیافراگم از منظر نسبت سطح بازشو و سختی	34

شکل ‏2-6: نامنظمی خارج از صفحه	34

شکل ‏2-7: نامنظمی سیستم‌‌های غیر موازی	35

شکل ‏2-8: نامنظمی هندسی	35

شکل ‏2-9: نامنظمی جرمی	36

شکل ‏2-10: نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی	36

شکل ‏2-11 : نامنظمی مقاومت جانبی	37

شکل ‏2-12 : محاسبه مقاومت جانبی با مکانیسم خمشی تیرها	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏2-13: نامنظمی سختی جانبی	37

شکل ‏2-14: طول دیافراگم در طبقه زیرزمین	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏3-1: مود 1 (T1=0.912 Sec)	44

شکل ‏3-2 :مود 2 (T2=0.781 Sec)	45

شکل ‏3-3:مود 3 (T3=0.753 Sec)	46

شکل ‏3-4: نحوه بررسی صلبیت دیافراگم	49

شکل ‏4-1: مقاطع ستونها در قاب 1	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-2: نسبت تنش ستونها در قاب 1	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-3: مقاطع ستونها در قاب 2	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-4: نسبت تنش ستونها در قاب 2	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-5: مقاطع ستونها در قاب 3	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-6: نسبت تنش ستونها در قاب 3	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-7: مقاطع تیرها در ROOF	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-8: مساحت آرماتور تیرها در ROOF (سانتی متر مربع)	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-9: مقاطع تیرها در L2	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-10: مساحت آرماتور تیرها در L2 (سانتی متر مربع)	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-11: مقاطع تیرها در L1	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-12: مساحت آرماتور تیرها در L1 (سانتی متر مربع)	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-13: مقاطع تیرها در GF	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-14: مساحت آرماتور تیرها در GF (سانتی متر مربع)	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-15: شتاب مورد پذیرش در کاربریهای مختلف	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-16: تغییر شکل دال در مد ارتعاشی اول (f=6.76Hz)	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-17: پلان L2 و ابعاد ناحیه تحریک شده در فعالیت راه رفتن	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-18: بررسی شتاب ایجادی و کنترل آن با نمودار استاندارد	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-19: کنترل ارتعاش سقف L2	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-20: کنترل ارتعاش بام	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-21: کنترل ارتعاش سقف L1	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-22: کنترل ارتعاش سقف همکف	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-23: پارامترهای محاسبه ترک خوردگی	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-24: تعریف حالات بار خیز و محدودیت آن توسط مبحث نهم	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-25: تعریف حالات بار 	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-26: تعریف حالات بار 	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-27: تعریف حالات بار 	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-28: خیر دالROOF  در ترکیب بار LC2	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-29: خیر دالROOF  در ترکیب بار LC1	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-30: خیر دالL2  در ترکیب بار LC2	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-31: خیر دالL2  در ترکیب بار LC1	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-32: خیر دالL1  در ترکیب بار LC2	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-33: خیر دالL1  در ترکیب بار LC2	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-34: خیر دالGF  در ترکیب بار LC2	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-35: خیر دالGF  در ترکیب بار LC1	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏4-36: نحوه محاسبه Aj	52

شکل ‏5-1: پلان کلی فنداسیون	57

شکل ‏5-2: مدل سه بعدی فونداسیون	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏5-3: توزیع تنش زیر پی تحت تر کیب بار Push-G 	59

شکل ‏5-4: توزیع تنش زیر پی تحت تر کیب بار Push-Eq 	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏5-5: میزان بلندشدگی پی تحت تر کیب بار Push-Eq 	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏5-6: میزان نشست پی تحت تر کیب بار Push-G 	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏5-7: میزان نشست پی تحت تر کیب بار Push-Eq 	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏5-7: برش در نوارهای طراحی 	Error! Bookmark not defined.

# کلیات

## مقدمه

پروژه مورد بحث در این دفترچه محاسبات سازه ساختمان مسکونی میباشد. موقعیت این پروژه در یوسف آباد شهر تهران و در استان تهران است.

## تعریف پروژه

این سازه در زمینی به مساحت تقریبی 1860 مترمربع (منظور سطحی از زمین است که سازه در آن واقع شده است) میباشد. این سازه دارای یک طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و انبار، طبقه همکف با کاربری پارکینگ و لابی و پنج طبقه روی همکف با کاربری مسکونی میباشد.

## پلان طبقات

در ادامه پلانهای معماری طبقات این پروژه با توجه به تیپهای موجود ارائه گردیده است.

شکل ‏1-1: پلان زیرزمین

شکل ‏1-2: پلان همکف

شکل ‏1-3: پلان تیپ طبقات

## استانداردها و نرم‌افزارهای مرجع

### استانداردهای مورد استفاده

در طرح سازه قسمتهای مختلف از استانداردها و آیین‌نامه‌های مختلفی به قرار زیر استفاده شده است:

- آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800 – ویرایش چهارم)

- مبحث 6 مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان - سال 1398)

- مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای بتنی - سال 1399)

- استاندارد ASCE 7- 16

- استاندارد ACI 318M-19

### نرم‌افزارها و ابزارهای مورد استفاده تحلیل و طراحی

در تحلیل و طراحی المانهای سازه از نرم‌افزار ETABS 16.2.1  و در تحلیل و طراحی  فونداسیون و دالهای بتن‌آرمه سازه از نرم‌افزار SAFE 12.3.2 استفاده‌شده است.

با توجه به شرایط پروژه، ضوابط آییننامه و محدودیت نرمافزاری فایلهای متفاوتی جهت طراحی و یا کنترل سازه ایجاد شده است که در جدول زیر معرفی شدهاند.

جدول ‏1-1: فایل های تولید شده

| اختصار | توضیحات کلی نوع فایل | نرمافزار |
| --- | --- | --- |
| فایل طراحی اصلی | فایلی که در آن: - سختی اعضا بر اساس جدول 9-6-2-الف اتخاد شده است. - شکل‌پذیری اعضا (تیر و ستون) به درستی در حالت متوسط قرار گرفته است. | ETABS 16.2.1 |
| فایل کنترل برش چشمه اتصال | فایلی مشابه فایل طراحی اصلی، با تفاوت زیر: - شکل‌پذیری ستون ویژه و شکل‌پذیری تیر متوسط تعیین شده است. | ETABS 16.2.1 |
| فایل زمان تناوب | فایلی که در آن سختی خمشی ستونها و دیوار برابر 1.0 و سختی تیرها برابر 0.5 (بند 3-3-3-3 استاندارد 2800) و سختی کلیه دالها برابر (بند 9-6-5-3-2-2 مبحث نهم) در نظر گرفته شده است. | ETABS 16.2.1 |
| فایل طراحی فونداسیون |  | SAFE 12.3.2 |

## سيستم باربر جانبی و ثقلی و سقف طبقات

### سیستم باربر جانبی

در این پروژه بر اساس مطالعات اولیه و بررسی طرح معماری از دیدگاه محدودیت‌های موجود و در نظر گرفتن صرفه و صلاح کارفرمای محترم، قاب خمشی متوسط بتنی با بتن رده C30 اتخاذ گردیده است.

### سیستم باربر ثقلی (سیستم سقف طبقات)

سیستم باربر ثقلی (سیستم سقف طبقات)، از نوع تیرچه و یونولیت اتخاذ شده است.  این سقف از متداول‌ترین انواع سقف می‌باشد که در سازه‌های معمولی (از دیدگاه بزرگی و دهانه‌ها) اقتصادی‌ترین نوع سقف می‌باشد.

این سیستم سقف به دلیل نیاز به قالب بندی جهت سقف، و عدم امکان اجرای چند سقف به صورت همزمان از سیستمهایی است که اجرای آن زمان بیشتری نسبت به سایر سیستمهای سازهای میطلبد.

## مصالح مورد استفاده در پروژه

### مصالح بتنی و آرماتور

مشخصات بتن های مورد استفاده در مدلها به شرح جداول زیر میباشد.

جدول ‏1-2: مصالح بتنی و آرماتور مورد استفاده

| شناسه |  | استفاده |
| --- | --- | --- |
| بتن | C30 | - کلیه بتنهای سازهای مصرفی |
| فولاد | AIII آج400 | - فونداسیون - طولی ستونها و تیرها - تحتانی و تقویتی سقفها |
|  | AII آج340 | - سنجاقکها - آرماتور فوقانی سقف (به استثنای تقویتیها) - سنجاقکها، دورگیرها و خاموتهای تیر و ستون |

جدول ‏1-3: بتن C30

| متغیر | مقدار | واحد | مرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| مقاومت مشخصه | 30 |  | -- |
| وزن واحد حجم | 2500 |  | بند 3 جدول پ 6-2-2 مبحث ششم |
| مدول الاستیسیته | 25743 |  | بند 9-3-6 مبحث نهم |
| ضریب پواسون | 0.20 |  | بند 9-3-7-1 مبحث نهم |
| ضریب انبساط حرارتی | 9.9e-6 |  | بند 9-3-8-1 مبحث نهم |
| مدول برشی | 10726 |  | -- |

آرماتورهای مورد استفاده از نوع آج340 و آج400 استاندارد 3132 میباشد.

جدول ‏1-4: مشخصات آرماتور آج340

| متغیر | مقدار | واحد |
| --- | --- | --- |
| تنش تسلیم | 340 |  |
| تنش گسیختکی | 500 |  |
| وزن واحد حجم | 7850 |  |
| مدول الاستیسیته | 200000 |  |
| ضریب پواسون | 0.3 |  |
| ضریب انبساط حرارتی | 1.17e-5 |  |
| مدول برشی | 76903 |  |

جدول ‏1-5: مشخصات آرماتور آج400

| متغیر | مقدار | واحد |
| --- | --- | --- |
| تنش تسلیم | 400 |  |
| تنش گسیختکی | 600 |  |
| وزن واحد حجم | 7850 |  |
| مدول الاستیسیته | 200000 |  |
| ضریب پواسون | 0.3 |  |
| ضریب انبساط حرارتی | 1.17e-5 |  |
| مدول برشی | 76903 |  |

## مقاطع مورد استفاده در پروژه

در کارهای ساختمانی بسته به وظیفهای که بر عهده عضو باربر است میتوان بهینه‌ترین هندسه را برای بسیج کردن تمام ظرفیت در برابر تلاشهای خارجی پیدا نمود. برای مثال چنانچه هدف طراحی عضوی است که عمده بار وارد بر مقطع به‌صورت خمشی است، بهتر آن است که از مقطعی بهره برد که اساس مقطع بالاتری را دارا باشد. یا چنانچه مقطع تحمل‌کننده برش بالایی است بهتر از هندسهای که دارای جان بیشتری است استفاده نمود.

## اتصال تیر به ستون و تیر به دیوار

با توجه به اجرای یکپارچه تیر و ستون و امتداد و مهار میلگردهای تیر از هسته ستون بتنی، کلیه اتصالات تیر به ستون و تیر به دیوار بتنی از نوع گیردار خواهد بود.

## روش تحلیل

روش تحلیل سازه در برابر نیروهای وارده روش خطی میباشد. لیکن زمانی که بر روی یک المان نیروی محوری به صورت همزمان با لنگر خمشی وارد میشود، به دلیل انحنای به وجود آمده ناشی از خمش، لنگری به واسطه خروج از مرکزیت نیروی محوری در مقطع به وجود میآید که با لنگر اولیه ناشی از خمش جمع میگردد. اثر این دو لنگر باعث تشدید یکدیگر میگردد که در نهایت این روند به صورت یک سری هندسی قابل مدلسازیست. طبق این توضیحات با توجه به این اثر دو نوع رفتار در تحلیل سازه قابل به کارگیری است:

آناليز الاستيک مرتبه اول: در اين روش از هر دو رفتار غیر خطی ماده و هندسی صرف نظر میشود.

آناليز الاستيک مرتبه دوم: در اين روش به رفتارهاي غير خطي ماده توجهي نميشود. اما رفتارهاي غير خطي هندسه قاب مورد توجه قرار مي گيرد. اين آناليز به آناليز  P-Δ   نيز معروف است.

# بارگذاری

بارگذاری این سازه بر اساس مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ایران (1398) و ویرایش 4 استاندارد 2800  انجام گردیده است. بار مرده حین ساخت معادل عناصر ساختمان بر اساس جزئیات اجرائی این عناصر که در اشکال صفحات بعد مشخص گردیده محاسبه می‌گردد و بار زنده براساس کاربری‌های مشخص شده در پلانهای معماری محاسبه میگردد.

## بارگذاری مرده

بارهاي مرده عبارت‌اند از وزن اجزاي دائمي ساختمانها مانند: تيرها، ستونها، كفها، ديوارها، بامها، راه‌پله و تيغهها. وزن تأسيسات و تجهيزات ثابت نيز در رديف اين بارها محسوب ميشوند. وزن اصلی و قابل‌تأمل در یک سازه عمرانی از این قسمت ناشی میشود. بنابراین در انتخاب نوع مصالح مورداستفاده میبایستی توجه زیادی مبذول داشت.

### بار مرده کف‌ها

بار مرده سازهای توسط خود نرمافزار محاسبه میگردد، اضافه بار ناشی از کفسازی برای کاربریهای مختلف به شرح جدول ‏2-1 میباشد.

جدول ‏2-1 : جزئیات اجرایی کف‌های سرامیکی فضای خشک

| نام بار | وزن واحد حجم | ضخامت | وزن واحد سطح |
| --- | --- | --- | --- |
| سرامیک پرسلانی | 2100 | 0.014 | 29.40 |
| اندود ماسه سیمان | 1800 | 0.016 | 28.80 |
| بتن سبک | 900 | 0.070 | 63 |
| تاسیسات | 25 |  | 25 |
| مجموع |  |  | 146.2 |
| بار مورد استفاده در مدل |  |  | 200 |

جدول ‏2-2 : جزئیات اجرایی کفسازی بام

| نام بار | وزن واحد حجم | ضخامت | وزن واحد سطح |
| --- | --- | --- | --- |
| موزاییک | 2100 | 0.015 | 31.5 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 0.030 | 63.00 |
| سیمان لیسهای | 1800 | 0.010 | 18.00 |
| عایق رطوبتی | 1150 | 0.004 | 4.60 |
| بتن سبک | 1800 | 0.030 | 54.00 |
| پوکه معدنی | 600 | 0.05 | 30.00 |
| عایق حرارتی (پلاستوفوم) | 20 | 0.050 | 1.00 |
| آسفالت نرم | 2200 | 0.015 | 33 |
| تاسیسات |  |  | 20 |
| مجموع |  |  | 255.1 |
| بار مورد استفاده در مدل |  |  | 300 |

### بار مرده دیوارها

بار مرده دیوارهای پیرامونی با توجه به نوع نما متفاوت است. بارگذاری مربوط به این بخش براساس طرح معماری روی تیرهای پیرامونی و ارتفاع طبقه انجام شده است.

وزن دیوارهای پیرامونی در جدول ‏2-3 و جدول ‏2-4 آمده است.

جدول ‏2-3: جزئیات اجرایی نمای کرتین وال

| نام بار | وزن واحد حجم | ضخامت | وزن واحد سطح |
| --- | --- | --- | --- |
| شیشه | 2500 | 0.026 | 65 |
| زیرسازی |  |  | 65 |
| فریمبندی |  |  | 25 |
| مجموع |  |  | 155 |
| بار مورد استفاده در مدل |  |  | ** |

جدول ‏2-4: وزن واحد سطح دیوار مبتنی بر بلوک لیکا و یا سفالی با ضخامت 200 میلی‌متر با نما

| نام بار | وزن واحد حجم | ضخامت | وزن واحد سطح |
| --- | --- | --- | --- |
| سرامیک | 1700 | 0.010 | 17 |
| دوغاب | 2100 | 0.030 | 63 |
| بلوک سفالی | 650 | 0.200 | 130 |
| اندود ملات گچ و خاک | 1600 | 0.005 | 24 |
| اندود گچ | 1300 | 0.010 | 13 |
| مجموع |  |  | 247 |
| بار مورد استفاده در مدل |  |  | ** |

جدول ‏2-5: وزن واحد سطح دیوار مبتنی بر بلوک لیکا و یا سفالی با ضخامت 200 میلی‌متر بدون نما

| نام بار | وزن واحد حجم | ضخامت | وزن واحد سطح |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود سیمان | 2100 | 0.030 | 63 |
| بلوک سفالی | 650 | 0.200 | 130 |
| اندود ملات گچ و خاک | 1600 | 0.005 | 24 |
| اندود گچ | 1300 | 0.010 | 13 |
| مجموع |  |  | 230 |
| بار مورد استفاده در مدل |  |  | ** |

با توجه به اینکه ارتفاع خالص طبقات 2.30 متر می‌باشد، وزن واحد طول دیوار در اضلاع طولی، 770 کیلوگرم بر متر طول در نظر گرفته شده است. وزن واحد طول نمای اصلی که دارای پنجره قدی و یا کرتین وال می‌باشد برابر 540 کیلوگرم بر متر می‌باشد.

#### سربار معادل تیغه بندی

سربار معادل تیغه بندی مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران به‌صورت بار گسترده در کف‌ها اعمال می‌گردد.

مطابق بند 6-5-2-2 و بند 6-3-3 مبحث ششم نحوه برخورد با بار تیغهها به شرح جدول زیر است:

جدول ‏2-6: نحوه اعمال بار طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

| ردیف | بار سطح تیغه، | بار زنده گسترده کف، | نوع بار وارده به کف | حداقل بار وارده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | زنده گسترده در کل کف |  |
|  |  |  | نیازی به اعمال بار نیست | -- |
| 2 |  |  | زنده گسترده در کل کف |  |
|  |  |  | نیازی به اعمال بار نیست |  |
| 3 |  | -- | مرده گسترده در کل کف |  |
| 4 |  | -- | مرده خطی در محل واقعی | -- |

با توجه به قرارگیری تیغههای ساختمانی معمول در ردیف شماره 3 جدول ‏2-6 (بار تیغهها با بلوک سفالی حدود میباشد) بار بایستی از نوع مرده باشد. محاسبات نشان میدهد که وزن واحد سطح این بار روی کف کمتر از  میشود و بنابراین همین میزان به عنوان بار پارتیشن در نظر گرفته میشود.

## بارخاک

از آنجا که یک طبقه از ساختمان در زیر زمین واقع شده است، باید نیروی فشاری جانبی ناشی از  بار خاک به دیوارهای حائل و اثر آن در سازه نیز منظور شود. مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، چنانچه خاک مجاور سازه در معرض سربارهای ثابت یا متحرک قرار گیر، اثر این سربارها باید در محاسبه فشار خاک بر روی دیوار منظور گردد.

در این پروژه بار خاک در حالت سکون مورد بررسی قرار گرفته است.

مطابق شکل ‏2-1، در دیواری به ارتفاع H که حائل خاکی به وزن مخصوص  ‌باشد و در سطح خاک پشت دیوار نیز با گسترده‌ای به شدت q بر واحد سطح تأثیر نماید، در عمق z از سطح خاکریز پشت، تنش قائم از رابطه‌ زیر به دست می‌آید:

شکل ‏2-1: فشار جانبی خاک در حال سکون

در صورتی که دیوار حائل حرکتی به سمت جلو و یا پشت نداشته باشد (یعنی حالت کرنش افقی صفر)، فشار جانبی در عمق z از رابطه زیر به دست می‌آید:

که در آن:

u= فشار حفره‌ای آب

= ضریب فشار خاک در حالت سکون

= تنش مؤثر قائم

ضریب فشار جانبی در حال سکون  را می‌توان از رابطه زیر به دست آورد:

که در آن  زاویه اصطکاک زهکشی شده است.

اطلاعات خاک محل احداث پروژه با توجه به پروژههای مشابه به شرح جدول ‏2-7 در نظر گرفته شده است.

جدول ‏2-7: مشخصات خاک

| مشخصه | مقدار |
| --- | --- |
| چگالی خاک اشباع، | 1.80 |
|  | 0.53 |

در این پروژه برای حفاظت سازه از فشار خاک از آجر فشاری به همراه وال‌پست‌های فلزی به فواصل محدوده استفاده شده است که در این صورت فشار خاک به تراز فونداسیون و نیز به دیافراگم اول (سقف زیر زمین) منتقل می‌گردد.

## سربار زنده

بارهاي زنده عبارتند از بارهاي غير دائمي كه در حين استفاده و بهره برداري از ساختمان به آن وارد مي شوند. اين بارها شامل بار ناشي از برف، باد يا زلزله نميشوند. بارهاي زنده با توجه به نوع كاربري ساختمان و يا هر بخش از آن، و مقداري كه احتمال دارد در طول مدت عمر ساختمان به آن وارد گردد، تعريف مي‌شوند. بارهاي زنده نبايد از آنچه در ضوابط آیین نامهای تعيين شده است، کمتر در نظر گرفته شوند. شرایط و مقدار هریک از این بارها در مبحث 6 مقررات ملی ساختمان مشخص است. سربار زنده بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان اعمال می گردد.

جدول ‏2-8: بار گسترده زنده بر اساس کاربری های مخلف سازه

| نوع کابری | میزان بار ( ) |
| --- | --- |
| بام معمولی تخت | 150 |
| اتاقها و سایر فضاهای خصوصی مسکونی | 200 |
| بالکنها | 1.5 برابر بار زنده کف اتاق متصل به آن، لازم نیس بیش از 500 در نظر گرفته شود. |
| انبار | 600 |

## باربرف

بار برف، بنا به تعريف، وزن لايه برفي است كه براساس آمار موجود در منطقه احتمال تجاوز از آن در سال كمتر از 2 درصد (دوره بازگشت 50 سال) باشد. بر اساس مبحث 6 مقررات ملی ساختمان کل کشور به 6 منطقه مختلف تقسیم بندی میگردد:

جدول ‏2-9: بار برف زمین بر اساس مناطق مختلف برف خیزی

| منطقه | بار برف زمین، |
| --- | --- |
| منطقه 1- مناطق با برف نادر | 25 |
| منطقه 2- مناطق با برف كم | 50 |
| منطقه 3- مناطق با برف متوسط | 100 |
| منطقه 4- مناطق با برف زياد | 150 |
| منطقه 5- مناطق با برف سنگين | 200 |
| منطقه 6- مناطق با برف فوق سنگين | 300 |

با توجه به منطقه برفی تهران (منطقه 4)، بار برف زمین، ، برابر   در نظر گرفته میشود. بار برف بام از رابطه زیر بهدست میآید:

که در آن:

، ضریب اهمیت

، ضریب برفگیری

، ضریب شرایط دمایی

، ضریب شیب

میباشند.

ضریب اهمیت،، با توجه به کاربری سازه برابر 1.0 میباشد.

ضریب برفگیری، ، با توجه به جدول 6-7-2 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان با علم به نیمه برفگیر بودن ساختمان و قرارگیری آن در گروه ناهمواریهای پرتراکم (به صورت محافظه کارانه) برابر 1.0 در نظر گرفته میشود.

ضریب دمایی، ، با توجه به جدول 6-7-3 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان برابر واحد در نظر گرفته میشود.

ضریب شیب، ، با توجه به مسطح بودن بام بر اساس بند 6-7-6 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان برابر واحد میباشد.

## بارباد

با توجه به وزن قابل توجه سازه و سختی بالای آن، بار زلزله در طراحی اعضای اصلی حاکم بوده و بنابراین از اعمال بار باد صرف نظر شده است.

بار باد به عنوان یکی از پارامترهای اثرگذار در طراحی اعضای غیر سازهای (مانند نما) خواهد بود.

## بارگذاری زلزله

کلیه عناصر باربر ساختمان باید پیوسته باشند تا در هنگام زلزله از یکدیگر جدا نشوند، و به صورت یکپارچه عمل کنند، مانند کف ها باید به اجزاء باربر قائم، قابها و دیوارها متصل باشند تا تشکیل یک دیافراگم برای انتقال بار زلزله به عناصر جانبی باشد.

### تراز پایه

در این پروژه با توجه به عدم تامین شرایط بند 3-3-1-2 استاندارد 2800، تراز پایه روی فونداسیون در نظر گرفته شده است.

### وزن لرزه‌ای

وزن لرزهای سازه براساس وزن بارمرده به همراه درصدی از بارهای زنده تعیین میگردد. مشارکت بارهای زنده براساس کاربری هر قسمت، طبق جدول 3-1 استاندارد 2800 تعیین شده است.

جدول ‏2-10: درصد میزان مشارکت بار زنده و بار برف در محاسبه نیروی جانبی زلزله

| محل بار زنده | درصد ميزان بار زنده |
| --- | --- |
| برف بام‌هاي ساختمان‌ها در مناطق با برف زياد، سنگين و فوق سنگين | 20 |
| برف بام‌هاي ساختمان‌ها در ساير مناطق | 0 |
| ساختمان‌هاي مسكوني، اداري، هتل‌ها و پاركينگ‌ها | 20 |
| بيمارستان‌ها، مدارس، فروشگاه‌ها، ساختمان‌هاي محل اجتماع يا ازدحام | 20 |
| كتابخانه‌ها و انبارها (با توجه به نوع كاربري) | حداقل 40 |
| مخازن آب و يا ساير مايعات | 100 |

### ضریب زلزله

پارامترهای لرزه‌ای سیستم سازه‌ای انتخابی به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ‏2-11: پارامترهای لرزه‌ای و ارتفاع سیستم‌های مورد استفاده مدل

| قسمت سازه | نوع سیستم |  |  |  | ارتفاع (متر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سازه اصلی | قاب خمشی بتنآرمه متوسط | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 24.26 |

بر اساس جداول پیوست 1 استاندارد 2800 شتاب مبنا 0.35 در نظر گرفته میشود.

زمان تناوب سازه

طبقه بندی خاک ساختگاه پروژه بر اساس مطالعات ژئوتکنیک و مطابق استاندارد 2800 از نوع 2 (TYPE II)  در نظر گرفته شده است.

با توجه به زمان تناوبهای به دست آمده:

با توجه به قرار گیری ساختمان در گروه سازههای با اهمیت متوسط:

بنابراین ضریب C برای سازه تحتانی و فوقانی برابر است با:

با توجه به اینکه ضریب زلزله به دست آمده از ضریب زلزله حداقل، موضوع بند 3-3-1-1 استاندارد 2800 بیشتر میباشد، ضریب زلزله محاسباتی به عنوان ضریب زلزله برای طراحی سازه و کنترل جابهجایی نسبی ملاک عمل قرار میگیرد.

### ضریب نامعین،

مطابق استاندارد 2800 ساختمانهایی  که سیستم مقاوم جانبی آنها در دو جهت عمود بر هم دارای نامعینی کافی نیستند، باید برای 20 درصد بار جانبی بیشتر طراحی گردند. مطابق این استاندارد ساختمانهایی که در آنها مشخصاً ضریب نامعینی میتواند برابر 0/1  میباشد، به شرح زیر است.

الف) در ساختمانهای منظم در پلان، در طبقاتی که برش در آنها از 35% برش پایه تجاوز میکند، حداقل دو دهانه سیستم مقاوم جانبی در هر سمت مرکز جرم، در هر دو امتداد عمود بر هم موجود باشد. در سیستم های دارای دیوار برشی تعداد دهانهها از تقسیم طول دیوار بر ارتفاع آن در طبقه بهدست میآید.

ب) در ساير ساختمانها، در طبقاتي كه ميزان برش در آنها از 35 درصد برش پايه تجاوز میکند، چنانچه حذف جزئی از سیستم مقاوم جانبی مطابق (جدول 3-2 استاندارد 2800) موجب کاهش مقاومت جانبی طبقه به میزان بیش از 33%  نشود و  در طبقه نامنظمی شدید پیچشی  ایجاد نگردد.

جدول ‏2-12: محدودیت‌های مربوط به فرض واحد بودن ضریب نامعینی

| نوع سیستم مقاوم جانبی | الزامات |
| --- | --- |
| سیستم مهاربندی شده | حذف یک مهاربند یا اتصال آن |
| سیستم با دیوار برشی عادی یا دیوارهای برشی همبسته با نسبت ارتفاع به طول بزرگتر از یک | حذف یک دیوار و یا یک پایه و یا اتصالات جمعکننده آنها |
| سیستم قاب خمشی | حذف مقاومت خمشی اتصالات دو انتهای یک تیر |
| سیستم کنسولی | حذف مقاومت خمشی در اتصال پایه یکی از ستونها |

لازم به ذکر است که در موارد زیر میبایست ضریب نامعینی را برابر واحد در نظر گرفت.

الف) ساختمانهای با تعداد طبقات کمتر از 3 طبقه و یا کوتاهتر 10 متر

ب) محاسبه تغییر مکان جانبی

پ) محاسبه اثر

ت) تعیین نیروی جانبی در اجزای غیرسازهای

ث) تعیین نیروها در دیافراگمها

با توجه به ماهیت سازه و منظم بودن آن؛ حذف یک تیر منجر به بروز نامظمی شدید یا افت مقاومت 33% نخواهد شد و بنابراین ضریب نامعینی برابر واحد اتخاذ شده است.

شکل ‏2-2: فلوچارت چگونگی اتخاذ ضریب نامعینی

### وضعیت سازه از نظر نظم کالبدی

وضعیت سازه از این منظر مطابق بند 1-7 استاندارد 2800 به شرح زیر میباشد.

نامنظمی در پلان

- نامنظمی هندسی: در مواردی که پسرفتگی همزمان در دو جهت در یکی از گوشههای ساختمان بیشتر از 20 درصد طول پلان در آن جهت باشد.

شکل ‏2-3 : نامنظمی هندسی

- نامنظمی پیچشی: در مواردی که حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه، با احتساب پیچش تصادفی و منظور کردن  بیشتر از 20 درصد متوسط تغییر مکان نسبی در دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد. در این موارد نامنظمی زیاد و در مواردی که این اختلاف بیشتر از 40 درصد باشد، نامنظمی شدید پیچشی میباشد. در جدول ‏2-13 این بررسی انجام شده است.

شکل ‏2-4: نامنظمی پیچش

جدول ‏2-13: پارامتر بررسی نامنظمی پیچشی

| Story | Load Case/Combo | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROOF | EPX | 8.537 | 8.06 | 1.059 |
| ROOF | ENX | 9.457 | 8.13 | 1.163 |
| ROOF | EPY | 12.319 | 11.855 | 1.039 |
| ROOF | ENY | 12.056 | 11.827 | 1.019 |
| S5 | EPX | 12.069 | 11.404 | 1.058 |
| S5 | ENX | 13.479 | 11.515 | 1.171 |
| S5 | EPY | 16.791 | 16.135 | 1.041 |
| S5 | ENY | 16.449 | 16.094 | 1.022 |
| S4 | EPX | 13.02 | 12.496 | 1.042 |
| S4 | ENX | 15.063 | 12.669 | 1.189 |
| S4 | EPY | 17.826 | 17.065 | 1.045 |
| S4 | ENY | 17.376 | 17.015 | 1.021 |
| S3 | EPX | 14.755 | 13.845 | 1.066 |
| S3 | ENX | 16.254 | 13.965 | 1.164 |
| S3 | EPY | 20.315 | 19.491 | 1.042 |
| S3 | ENY | 19.843 | 19.436 | 1.021 |
| S2 | EPX | 15.385 | 14.57 | 1.056 |
| S2 | ENX | 17.253 | 14.729 | 1.171 |
| S2 | EPY | 21.167 | 20.308 | 1.042 |
| S2 | ENY | 20.674 | 20.249 | 1.021 |
| S1 | EPX | 11.301 | 10.559 | 1.07 |
| S1 | ENX | 12.411 | 10.668 | 1.163 |
| S1 | EPY | 15.11 | 14.442 | 1.046 |
| S1 | ENY | 14.677 | 14.391 | 1.02 |
| GF | EPX | 7.665 | 6.974 | 1.099 |
| GF | ENX | 7.891 | 7.002 | 1.127 |
| GF | EPY | 8.916 | 8.527 | 1.046 |
| GF | ENY | 8.717 | 8.499 | 1.026 |

پارامتر بررسی نامنظمی پیچشی حداکثر به 1.20 می رسد و بنابراین در دسته سازه منظم پیچشی قرار میگیرد.

توجه گردد که نسبت فوق یا توجه به محدودیت نرمافزاری در ترکیبات بار استاتیکی از نرمافزار ETABS انجام شده است.

- نامنظمی در دیافراگم: در مواردی که تغییر ناگهانی در مساحت دیافراگم، به میزان سطح بازشوی بیشتر از 50 درصد سطح طبقه، و یا تغییر ناگهانی در سختی دیافراگم، به میزان 50 درصد سختی طبقات مجاور، وجود داشته باشد.

این نامنظمی از دو منظر قابل‌بررسی است، یکی میزان سطح بازشو و دیگری نسبت سختی دیافراگم به‌سختی دیافراگمهای کفهای مجاور.

شکل ‏2-5: نامنظمی در دیافراگم از منظر نسبت سطح بازشو و سختی

- نامنظمی خارج از صفحه: در مواردی که در سیستم باربر جانبی انقطاعی در مسیر انتقال نیروی جانبی، مانند تغییر صفحه، حداقل در یکی از اجزای باربر جانبی در طبقات وجود داشته باشد، سازه از این منظر نامنظم میباشد.

شکل ‏2-6: نامنظمی خارج از صفحه

- نامنظمی سیستمهای غیرموازی: در مواردی که بعضی اجزای قائم باربر جانبی به‌موازات محورهای متعامد اصلی ساختمان نباشد، سازه شامل این نامنظمی میشود.

شکل ‏2-7: نامنظمی سیستم‌‌های غیر موازی

نامنظمی در ارتفاع

- نامنظمی هندسی: در مواردی که ابعاد افقی سیستم باربر جانبی در هر طبقه بیشتر از 130 درصد آن در طبقات مجاور باشد.

شکل ‏2-8: نامنظمی هندسی

نامنظمی جرمی: در مواردی که جرم هر طبقه بیشتر از 50% با جرمهای طبقات مجاور تفاوت داشته باشد شامل این نامنظمی میشود. طبقات بام و خرپشته از این تعریف مستثنا میباشد.بررسی این نامنظمی در جدول 3-7 آمده است.

شکل ‏2-9: نامنظمی جرمی

نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی: در مواردی که جزئی از سیستم باربر جانبی در ارتفاع قطع شده باشد، بهطوریکه آثار ناشی از واژگونی روی تیرها، دالها، ستونها و دیوارهای تکیهگاهی تغییراتی ایجاد کند سازه مشمول این نامنظمی میباشد.

شکل ‏2-10: نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی

از آنجا که در اجزای باربر جانبی سازه، قطع یا جابهجایی رخ نداده است، سازه از این منظر منظم میباشد.

نامنظمی مقاومت جانبی: در مواردی که مقاومت جانبی طبقه از 80 درصد مقاومت جانبی طبقه روی خود کمتر باشد، چنین طبقهای اصطلاحاً طبقه ضعیف نامیده میشود. در مواردی که مقدار فوق به 65 درصد کاهش یابد طبقه اصطلاحاً طبقه خیلی ضعیف توصیف میگردد.

شکل ‏2-11 : نامنظمی مقاومت جانبی

- نامنظمی سختی جانبی: در مواردی که سختی جانبی هر طبقه کمتر از 70 درصد سختی جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از 80 درصد متوسط سختیهای جانبی سه طبقه روی خود باشد، چنین طبقهای اصطلاحاً طبقه نرم نامیده میشود. در مواردی که مقادیر فوقالذکر به ترتیب 60 درصد و 70 درصد کاهش پیدا کنند، طبقه اصطلاحاً طبقه خیلی نرم توصیف میشود.

شکل ‏2-12: نامنظمی سختی جانبی

با توجه به رفتار برشی سازه، سختی جانبی ساختمان بدون اعمال تکیهگاه و با استفاده از تئوری فنرهای متوالی که در آن هر طبقه یک فنر تلقی میشود محاسبه شده است.

با توجه به فزاینده بودن سختی از طبقه فوقانی تا روی فونداسیون، سازه شامل نامنظمی طبقه نرم نمیباشد.

این سازه طبق بند 1-7 استاندارد 2800 جزء ساختمانهای نامنظم دستهبندی میگردد. بنابر بند 3-2-2 استاندارد 2800 و به دلیل نامنظمی موجود در سازه، استفاده از روش استاتیکی معادل برای طراحی المانها مجاز نبوده و میبایستی از روشی دقیقتر در آنالیز المانها استفاده گردد. بنابراین در آنالیز و طراحی سازه مورد نظر از روش تحلیل دینامیکی خطی بهره برده شده است. طبق بند3-4-1-4 استاندارد 2800، در آنالیز دینامیکی خطی، در صورتی که برش ناشی از این آنالیز کمتر از برش پایه استاتیکی باشد، میبایستی برش پایه حاصل از این آنالیز با درصدی از برش پایه استاتیکی همپایه گردد.

نظر به سازه دارای نامنظمی از نوع طبقه خیلی ضعیف، خیلی نرم و یا پیچشی شدید نیست و همپایه سازی با 90% نیروی زلزله استاتیکی انجام شده است.

### روش تحلیل لرزه‌ای

این سازه طبق بند 1-7 استاندارد 2800 جزء ساختمانهای نامنظم دستهبندی میگردد. بنابر بند 3-2-2 استاندارد 2800 و به دلیل نامنظمی موجود در سازه، استفاده از روش استاتیکی معادل برای طراحی المانها مجاز نبوده و میبایستی از روشی دقیقتر در آنالیز المانها استفاده گردد. بنابراین در آنالیز و طراحی سازه مورد نظر از روش تحلیل دینامیکی خطی بهره برده شده است.

همچنین برای اصلاح مقادیر بازتاب، موضوع بند 3-4-1-4 استاندارد 2800، با توجه به نامظمی شدید پیچشی سازه برش پایه حاصل از روش دینامیکی طیفی با 90 درصد برش پایه روش استاتیکی معادل همپایه شده است.

مطابق بند 3-1-4 استاندارد 2800 کلیه اعضای سازه‌هایی دارای نامنظمی در پلان می‌باشند می‌بایست در دو امتداد عمود برهم با اعمال اثر زلزله هر دو امتداد به‌طور هم‌زمان تحلیل و طراحی شوند. برای نیل به این هدف میتوان نیروی زلزله را با زاویه مناسبی که بیشترین اثر را ایجاد میکند، اعمال نمود. این مهم با اعمال نیروی زلزله با زوایای مختلف انجام شده است.

### مولفه قائم زلزله

نیروی قائم ناشی از زلزله، که اثر مولفه قائم زلزله بر سازه میباشد، میبایست به سازه اعمال گردد. مطابق بند 3-3-9 آئیننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، استاندارد 2800، بار قائم زلزله برابر است با:

در رابطهی فوق Wp در پهنه با خطر نسبی زلزله خیلی زیاد، برای کل سازه، برابر بار مرده و برای بالکنها و پیشامدگیهای طره برابر بارمرده به اضافه کل سربار میباشد.

برای اعمال این بار به کل سازه اثر آن در ترکیبات بار و ضریب مربوط به بارهای مرده و سربارمرده اعمال شده است. بار قائم زلزله پیشآمدگیها به صورت مستقیم و در حالت بار جداگانهای به مدل اعمال شده است.

### خروج از مرکزیت اتفاقی Aj

طبق بند 3-3-7-3 استاندارد 2800 برون مرکزی اتفاقی در تراز هر طبقه ،، به منظور به حساب آوردن احتمال تغییرات اتفاقی توزیع جرم و سختی از یک سو و نیروی ناشی از مولفه پیچشی زلزله از سوی دیگر، در نظر گرفته میشود. این برونمرکزی باید در هر دو جهت و حداقل برابر 5 در صد بعد ساختمان در آن طبقه، در امتداد عمود بر نیروی جانبی اختیار شود. در مواردی که ساختمان مشمول نامنظمی پیچشی میشود، برون مرکزی اتفاقی حداقل باید در ضریب بزرگنمایی ، طبق رابطه زیر ضرب گردد.

که در آن:

: حداکثر تغییر مکان طبقه j که با فرض محاسبه شده است.

: میانگین تغییر مکان دو انتهای ساختمان در طبقه j که با فرض محاسبه شده است.

جدول ‏2-14: پارامتر Aj

| Story | Load Case/Combo | Direction | Maximum | Average | Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROOF | EPX | X | 82.732 | 77.922 | 1.062 |
| S5 | EPX | X | 74.195 | 69.862 | 1.062 |
| S4 | EPX | X | 62.126 | 58.458 | 1.063 |
| S3 | EPX | X | 49.107 | 45.962 | 1.068 |
| S2 | EPX | X | 34.352 | 32.117 | 1.07 |
| S1 | EPX | X | 18.966 | 17.547 | 1.081 |
| GF | EPX | X | 7.665 | 6.987 | 1.097 |
| ROOF | ENX | X | 91.781 | 78.665 | 1.167 |
| S5 | ENX | X | 82.324 | 70.534 | 1.167 |
| S4 | ENX | X | 68.845 | 59.019 | 1.166 |
| S3 | ENX | X | 53.782 | 46.351 | 1.16 |
| S2 | ENX | X | 37.528 | 32.385 | 1.159 |
| S1 | ENX | X | 20.275 | 17.657 | 1.148 |
| GF | ENX | X | 7.891 | 7.002 | 1.127 |
| ROOF | EPY | Y | 112.437 | 107.818 | 1.043 |
| S5 | EPY | Y | 100.118 | 95.964 | 1.043 |
| S4 | EPY | Y | 83.327 | 79.829 | 1.044 |
| S3 | EPY | Y | 65.501 | 62.764 | 1.044 |
| S2 | EPY | Y | 45.186 | 43.273 | 1.044 |
| S1 | EPY | Y | 24.018 | 22.965 | 1.046 |
| GF | EPY | Y | 8.916 | 8.527 | 1.046 |
| ROOF | ENY | Y | 109.792 | 107.516 | 1.021 |
| S5 | ENY | Y | 97.736 | 95.689 | 1.021 |
| S4 | ENY | Y | 81.287 | 79.595 | 1.021 |
| S3 | ENY | Y | 63.911 | 62.58 | 1.021 |
| S2 | ENY | Y | 44.068 | 43.144 | 1.021 |
| S1 | ENY | Y | 23.394 | 22.894 | 1.022 |
| GF | ENY | Y | 8.717 | 8.503 | 1.025 |

با توجه به اینکه کلیه نسبت‎‌ها کمتر 1.2 می‌باشد، ضریب می‌باشد.

## ترکيبات بارگذاري

در این سازه برای بررسی تلاشها در سازه بنابر بند 3-4-1از روش تحلیل طیفی خطی استفاده گردیده است. در این راستا آنالیز سازه با استفاده از طیف استاندارد 2800 در برابر زلزله انجام گردیده است. براساس بند 3-4-1-4 در سازه‌های نامنظم که نامنظمی آن‌ها از نوع طبقه خیلی ضعیف، یا طبقه خیلی نرم یا پیچشی شدید نباشد مقادیر بازتاب‌ها در 90% نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شده است.

ترکیبات بار پایه بر اساس زیر میباشد.

ضرایب بار زنده با علامت * را میتوان برای کاربریهایی که بار زنده یکنواخت آنها کمتر از  میباشد، به استثناء کف پارکینگها یا محلهای اجتماع عمومی را میتوان برابر  منظور نمود.

که در آن:

بارهای اسکلت، شامل بتن سقف

بار مرده کف سازی

بار زنده با مشارکت جرم لرزهای 20% (کاهش پذیر)

بار زنده با مشارکت جرم لرزهای 20% (بدون کاهش پذیری)

بار زنده با مشارکت جرم لرزهای 40%

بار زنده پارتیشن با مشارکت جرم لرزهای 100%

و بارهای لرزهای دینامیکی طیفی

و  بار زلزله قائم اعمال شده به طرهها و پیشآمدگیها

ضریب نامعینی سازه

فشار استاتیکی خاک در حالت سکون

ترکیبات بار اعمال شده در نرمافزار در جدول ‏2-15 آمده است.

جدول ‏2-15 : ترکیبات بارگذاری

| Combo | Content |
| --- | --- |
| GRAV01 | 1.4 DEAD + 1.4 SUPERDEAD + 1.4 PART + 1.6 K0 |
| GRAV02 | 1.2 DEAD + 1.2 SUPERDEAD + 1.2 PART + 1.6 05LIVE20 + 1.6 01LIVE20 + 0.5 ROOFLIVE + 1.6 K0 |
| GRAV03 | 1.2 DEAD + 1.2 SUPERDEAD + 1.2 PART + 0.5 05LIVE20 + 1 01LIVE20 + 1.6 ROOFLIVE + 1.6 K0 |
| DEQ01 | 1.41 DEAD + 1.41 SUPERDEAD + 1.41 PART + 0.5 05LIVE20 + 1 01LIVE20 + 0.2 SNOW + 1 SPX + 0.3 SPY + 1 0.6AIL + 1 0.6AID + 1.6 K0 |
| DEQ02 | 1.41 DEAD + 1.41 SUPERDEAD + 1.41 PART + 0.5 05LIVE20 + 1 01LIVE20 + 0.2 SNOW + 0.3 SPX + 1 SPY + 1 0.6AIL + 1 0.6AID + 1.6 K0 |
| DEQ03 | 0.69 DEAD + 0.69 SUPERDEAD + 0.69 PART + 1 SPX + 0.3 SPY - 1 0.6AID + 1.6 K0 |
| DEQ04 | 0.69 DEAD + 0.69 SUPERDEAD + 0.69 PART + 1 SPY + 0.3 SPX - 1 0.6AID + 1.6 K0 |

همچنین برای برخی طراحیها و کنترلهای بر اساس ضوابط لرزهای مبحث دهم مقررات ملی، و یا در جایی که استاندارد 2800 مقرر کرده باشد، از نتایج تحلیل ترکیبات بار لرزهای تشدید یافته استفاده میگردد. ترکیبات بار تشدید یافته به صورت زیر میباشند. لازم به ذکر است که براساس بند 12.4.3.1 استاندارد ASCE7-10  ترکیبات بار تشدید یافته از ضرب ضریب اضافه مقاومت، ، در زلزله افقی (بدون در نظر گرفتن ضریب نامیعنی، ) بدست میآید بنابراین:

# کنترلهای کلی سازه

## تعداد مدهای مورد نیاز و اشکال مودی

### تعداد مدهای مورد نیاز

طبق بند 3-4-1-2 استاندارد 2800 در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان باید تمام مدهای نوسان که مجموع جرمهای مؤثر در آنها بیشتر از 90 درصد جرم کل سازه است، در نظر گرفته شود.  براساس کنترلهای انجام شده، 20 مد اول ارضا کننده شرط آئیننامه میباشد. زمان تناوب و جرم تجمعی سازه در جدول زیر میباشد. این جدول از فایل اصلی طراحی استخراج شده است.

جدول ‏3-1 : مشارکت جرمی مودهای نوسان

| شماره مد | زمان تناوب (ثانیه) | جرم مدی - جهت X (%) | جرم مدی - جهت Y (%) | جرم مدی - چرخش حول Z (%) | جرم مدی تجمعی - جهت X (%) | جرم مدی تجمعی - جهت Y (%) | جرم مدی تجمعی - چرخش حول Z (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.598 | 0% | 74% | 0% | 0% | 74% | 0% |
| 2 | 1.372 | 74% | 0% | 1% | 74% | 74% | 1% |
| 3 | 1.148 | 1% | 0% | 74% | 75% | 74% | 75% |
| 4 | 0.553 | 0% | 12% | 0% | 75% | 86% | 75% |
| 5 | 0.482 | 12% | 0% | 0% | 87% | 86% | 75% |
| 6 | 0.406 | 0% | 0% | 12% | 87% | 86% | 87% |
| 7 | 0.307 | 0% | 7% | 0% | 87% | 93% | 87% |
| 8 | 0.279 | 6% | 0% | 0% | 94% | 93% | 87% |
| 9 | 0.234 | 0% | 0% | 6% | 94% | 93% | 94% |

### اشکال مودی

یکی از راههای بررسی وجود مشکل در مدل ایجاد شده از سازه چک نمودن اشکال مدی سازه میباشد. برای نشان دادن این موضوع، 3 مد با بیشترین مشارکت جرمی این سازه به همراه پریودهای مرتبط در اشکال زیر آورده شده است.

شکل ‏3-1: مود 1 (T1=1.598 Sec)

شکل ‏3-2 :مود 2 (T2=1.372 Sec)

شکل ‏3-3:مود 3 (T3=1.148 Sec)

## واژگونی سازه

طبق بند 3-3-8 استاندارد 2800، کل ساختمان باید از نظر واژگونی پایدار باشد. لنگر واژگونی ناشی از نیروهای جانبی در تراز شالوده برابر با مجموع حاصلضرب نیروی جانبی هر تراز در ارتفاع آن نسبت به تراز زیر شالوده ساختمان است. از آنجا که استاندارد 2800 در خصوص نحوه محاسبه و کنترل واژگونی مسکوت است به بند C12.8.5 استاندارد ASCE 7-16 رجوع شده است. این بند استفاده از ترکیب بار عدم حضور بار زنده را ترکیب بار کنترل واژگونی معرفی نموده است. همچنین طبق توصیه راهنمای طراحی ASCE 7-16 میتوان از ترکیب بار  و ضریب اطمینان 1.5 استفاده نمود.

با توجه به نسبت ابعادی ساختمان و محصور شدن یک طبقه از سازه در خاک امکان واژگونی برای این سازه متصور نمیباشد.

## تغییر مکان جانبی طبقات

تغییر مکان جانبی نسبی واقعی هر طبقه، که اختلاف بین تغییر مکانهای جانبی واقعی مراکز جرم کفهای بالا و پایین آن طبقه است نباید از 0.020h که در آن h ارتفاع طبقه میباشد، تجاوز نماید. این تغییر مکان تنها با استفاده از تحلیل غیرخطی سازه قابل محاسبه است، ولی میتوان آن را با تقریب خوبی از رابطه زیر بهدست آورد:

که در رابطه فوق تغییر مکان جانبی نسبی غیرخطی و یا تغییر مکان نسبی واقعی طبقه،  ضریب بزرگنمایی سازه که در این سازه بر اساس جدول 3-4 استاندارد 2800 برای سازه برابر 4.5،  و تغییر مکان نسبی طبقه تحت اثر زلزله طرح میباشد.

مطابق بند 3-5-3 استاندارد 2800 در محاسبه تغییر مکان نسبی هر طبقه تحت نیروی زلزله وارده، برای محاسب ضریب زلزله، (مشروط بر اینکه سازه جزء سازههای با اهمیت خیلی زیاد نباشد) میتوان محدودیت 25% در افزایش زمان تناوب تجربی را لحاظ نکرد و از زمان تناوب تحلیلی استفاده نمود. مطابق این بند استاندارد 2800 الزام میدارد که در هرصورت ضریب زلزله این کنترل از ضریب زلزله حداقل فزونی نیابد.

طبقه بندی خاک ساختگاه پروژه بر اساس مطالعات ژئوتکنیک و مطابق استاندارد 2800 از نوع 2 (TYPE II)  در نظر گرفته شده است.

با توجه به زمان تناوبهای به دست آمده:

| با توجه به قرار گیری ساختمان در گروه سازههای با اهمیت متوسط: بنابراین ضریب C برابر است با: | با توجه به قرار گیری ساختمان در گروه سازههای با اهمیت متوسط: بنابراین ضریب C برابر است با: |
| --- | --- |

جدول ‏3-2: حداکثر دریفت طبقات

| Story | Load Case/Combo | Drift |
| --- | --- | --- |
| ROOF | SPX-DRIFT Max | 0.0112 |
| ROOF | SPX-DRIFT Max | 0.0017 |
| ROOF | SPY-DRIFT Max | 0.0124 |
| S5 | SPX-DRIFT Max | 0.0149 |
| S5 | SPX-DRIFT Max | 0.0023 |
| S5 | SPY-DRIFT Max | 0.0155 |
| S4 | SPX-DRIFT Max | 0.0157 |
| S4 | SPX-DRIFT Max | 0.0025 |
| S4 | SPY-DRIFT Max | 0.0155 |
| S3 | SPX-DRIFT Max | 0.0167 |
| S3 | SPX-DRIFT Max | 0.0026 |
| S3 | SPY-DRIFT Max | 0.0175 |
| S2 | SPX-DRIFT Max | 0.0181 |
| S2 | SPX-DRIFT Max | 0.0028 |
| S2 | SPY-DRIFT Max | 0.0186 |
| S1 | SPX-DRIFT Max | 0.0159 |
| S1 | SPX-DRIFT Max | 0.0025 |
| S1 | SPY-DRIFT Max | 0.0162 |
| GF | SPX-DRIFT Max | 0.0100 |
| GF | SPX-DRIFT Max | 0.0014 |
| GF | SPY-DRIFT Max | 0.0094 |

نکات:

- حداکثر دریفت طبقات سنجیده شده است

## دیافراگم

بر اساس بند 3-8 استاندارد 2800 دیافراگمها معمولاً کفهای سازهای تحملکننده بارهای ثقلی در ساختمانها هستند، در هنگام وقوع زلزله وظیفه انتقال نیروهای ایجادشده در کفها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند. این دیافراگمها باید در برابر تغییر شکلهای افقی که در آنها ایجاد میشود، مقاومت و سختی کافی را دارا باشند.

دیافراگمها به‌طورکلی به سه دسته نرم، نیمهصلب و صلب تقسیم میشوند.

دیافراگمهایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنها بیش از دو برابر تغییر مکان نسبی متوسط طبقه باشد، دیافراگم نرم تلقی میشود.

دیافراگمهایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنها تحت نیروی جانبی زلزله کمتر از نصف تغییر مکانهای متوسط باشد، دیافراگم صلب تلقی میشود.

سایر دیافراگمها که جزء دو دسته فوق نباشند نیمه صلب تلقی میشوند.

شکل ‏3-4: نحوه بررسی صلبیت دیافراگم

برای بررسی صلبیت دیافراگم میبایست بر اساس بند 12.3.1.3 استاندارد ASCE 7-16 نیروی زلزله طبقه را به صورت گسترده در کف طبقات پخش نموده و با کنترل جابهجایی طبقه و دیافراگم و کف در مورد صلبیت سقف قضاوت نمود.

با توجه به سختی بسیار بالای دیوارهای بتنی پیرامون طبقه GF دیافراگم این طبقه نیمه صلب در نظر گرفته شده است.

# کنترل جزئی سازه

## طراحی اعضای اصلی

ترکیبات بار مورد استفاده در قسمت ‏2-7- به تفصیل آورده شده است.

در طراحی ستون، تیر و دیوار در نرم افزار از آییننامه ACI 318-08/IBC 2009 استفاده گردیده است. همچنین نوع قابها قاب خمشی ویژه اتخاذ شده است. با توجه به ابلاغ ویرایش پنجم مبحث نهم برخی از کنترلها و طراحیهای سازه از توان نرمافزار خارج بوده و بنابراین به صورت جداگانهای طراحی شده است.

جدول ‏4-1: فایل مبنای طراحی المانهای سازه بتنی

| هدف طراحی | مبنای طراحی |
| --- | --- |
| تیر، ستون | فایل طراحی اصلی |
| فونداسیون | فایل فونداسیون (رجوع به بخش ‏5-) |

فایل تعاریف فایلهای مختلف سازه در جدول ‏1-1 آمده است.

### طراحی ستونها

این طراحی به درستی توسط نرمافزار انجام میگیرد.

### طراحی تیرها

این طراحی به درستی توسط نرمافزار انجام میگیرد.

### طراحی دالها

نوع وجزئیات سقف تیرچه بلوک بر اساس نشریه 543 اتخاذ شده است.

## طراحی اتصالات

### مقاومت برشی ناحیه‌ی اتصال تیر به ستون

نیروی برشی در اتصال تیر به ستون بایستی در صفحه افقی وسط ارتفاع این اتصال و بر اساس نیروهای محاسبه شده در بر گره، با توجه به نیرویهای فشاری و کششی در تیرها که مطابق بند 9-20-6-5-2-1 به دست آمده، و نیروی برشی در ستونها در تطابق با مقاومت خمشی محتمل تیرها،، محاسبه گردد. بنابراین:

برش محاسبه  شده با فرض اینکه نیروهای آرماتورهای طولی تیرها در براتصال به تنش کششی میرسند.

ضریب کاهش مقاومت، برابر 0.75 (طبق بند 9-7-4-5 (ت) مبحث نهم).

براساس جدول زیر جدول ‏4-2

جدول ‏4-2: مقاومت اسمی برش اتصال تیر به ستون

| ستون | تیر در امتدادی که حساب شده است | محصور شدگی ستون با تیرهای عرضی مطابق بند 9-16-2-8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| پیوسته یا مطابق بند 9-16-2-6 | پیوسته یا مطابق بند 9-16-2-7 | محصور شده |  |
|  |  | محصور نشده |  |
|  | سایر موارد | محصور شده |  |
|  |  | محصور نشده |  |
| سایر موارد | پیوسته یا مطابق بند 9-16-2-7 | محصور شده |  |
|  |  | محصور نشده |  |
|  | سایر موارد | محصور شده |  |
|  |  | محصور نشده |  |

سطح مقطع موثر ناحیه اتصال از حاصلضرب عمق ستون در راستای مورد بررسی در عرض موثر ناحیه اتصال به دست میآید. عرض موثر در صورتی که عرض تیر از عرض ستون بیشتر باشد، برابر عرض ستون، و در صورتی که عرض ستون از عرض تیر بیشتر باشد، برابر با حداقل مقادیر الف و ب منظور میگردد.

الف) عرض تیر به علاوه عمق ستون

ب) دو برابر فاصله عمودی بین محور طولی تیر تا نزدیکترین وجه ستون

شکل ‏4-1: نحوه محاسبه Aj

با توجه به این که نرم افزار ETABS در حال حاضر این محاسبات رو پوشش نمیدهد، بایستی با معادل سازی مقاومت طراحی آییننامه جدید و قدیم به نسبت تنش قابل قبول هر گره دست یافت. مقاومت طراحی هر گره در جدول ‏4-3 آمده است.

جدول ‏4-3: مقاومت اسمی برش اتصال تیر به ستون

| ستون | تیر در امتدادی که حساب شده است | محصور شدگی ستون با تیرهای عرضی مطابق بند 9-16-2-8 | ویرایش 5 مبحث 9 | ACI 318-08 | نسبت تنش مورد قبول در ETABS | محل ستون |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیوسته یا مطابق بند 9-16-2-6 | پیوسته یا مطابق بند 9-16-2-7 | محصور شده |  |  | 1.00 | ستون‌های سایر طبقات |
|  |  | محصور نشده |  |  | 1.00 |  |
|  | سایر موارد | محصور شده |  |  | 1.00 |  |
|  |  | محصور نشده |  |  | 1.00 |  |
| سایر موارد | پیوسته یا مطابق بند 9-16-2-7 | محصور شده |  |  | 0.71 | ستون‌های طبقه آخر |
|  |  | محصور نشده |  |  | 0.83 |  |
|  | سایر موارد | محصور شده |  |  | 0.83 |  |
|  |  | محصور نشده |  |  | 0.70 |  |

نتایج کنترل برش چشمه اتصال در جدول ‏4-2 آمده است.

جدول ‏4-4: نتیجه کنترل برش چشمه اتصال

| Label | Story | Section | JS Major Ratio | JS Minor Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | ROOF | C40X50/14F18 | 0.53 | 0.286 |
| C2 | ROOF | C40X50/14F18 | 0.578 | 0.384 |
| C3 | ROOF | C40X50/14F18 | 0.617 | 0.379 |
| C4 | ROOF | C40X50/14F18 | 0.536 | 0.283 |
| C6 | ROOF | C40X50/14F18 | 0.287 | 0.588 |
| C8 | ROOF | C40X50/14F18 | 0.278 | 0.534 |
| C9 | ROOF | C40X50/14F18 | 0.229 | 0.64 |
| C10 | ROOF | C40X50/14F18 | 0.244 | 0.725 |
| C12 | ROOF | C40X50/14F18 | 0.364 | 0.614 |
| C13 | ROOF | C40X50/14F18 | 0.229 | 0.687 |
| C14 | ROOF | C40X50/14F18 | 0.286 | 0.619 |
| C15 | ROOF | C40X50/14F18 | 0.286 | 0.595 |
| C17 | ROOF | C40X50/14F18 | 0.678 | 0.447 |
| C18 | ROOF | C40X50/14F18 | 0.695 | 0.452 |
| C1 | S5 | C40X50/14F18 | 0.718 | 0.357 |
| C2 | S5 | C40X50/14F18 | 0.703 | 0.455 |
| C3 | S5 | C40X50/14F18 | 0.779 | 0.459 |
| C4 | S5 | C40X50/14F18 | 0.681 | 0.357 |
| C6 | S5 | C40X50/14F18 | 0.404 | 0.699 |
| C8 | S5 | C40X50/14F18 | 0.417 | 0.68 |
| C9 | S5 | C40X50/14F18 | 0.283 | 0.807 |
| C10 | S5 | C40X50/14F18 | 0.355 | 0.911 |
| C12 | S5 | C40X50/14F18 | 0.489 | 0.733 |
| C13 | S5 | C40X50/14F18 | 0.306 | 0.861 |
| C14 | S5 | C40X50/14F18 | 0.437 | 0.804 |
| C15 | S5 | C40X50/14F18 | 0.444 | 0.779 |
| C17 | S5 | C40X50/14F18 | 0.765 | 0.619 |
| C18 | S5 | C40X50/14F18 | 0.78 | 0.609 |
| C1 | S4 | C40X50/14F22 | 0.705 | 0.443 |
| C2 | S4 | C40X55/14F22 | 0.759 | 0.523 |
| C3 | S4 | C40X55/14F22 | 0.837 | 0.521 |
| C4 | S4 | C40X50/14F22 | 0.689 | 0.435 |
| C6 | S4 | C40X60/14F22 | 0.465 | 0.733 |
| C8 | S4 | C40X60/18F22 | 0.646 | 0.842 |
| C9 | S4 | C40X60/14F22 | 0.366 | 0.785 |
| C10 | S4 | C40X60/14F22 | 0.436 | 0.862 |
| C12 | S4 | C40X60/18F22 | 0.741 | 0.88 |
| C13 | S4 | C40X60/14F22 | 0.398 | 0.815 |
| C14 | S4 | C40X50/14F18 | 0.533 | 0.798 |
| C15 | S4 | C40X50/14F18 | 0.54 | 0.768 |
| C17 | S4 | C40X50/14F22 | 0.698 | 0.745 |
| C18 | S4 | C40X50/14F22 | 0.718 | 0.736 |
| C1 | S3 | C40X50/14F22 | 0.753 | 0.503 |
| C2 | S3 | C40X60/14F22 | 0.747 | 0.594 |
| C3 | S3 | C40X60/14F22 | 0.825 | 0.588 |
| C4 | S3 | C40X50/14F22 | 0.741 | 0.488 |
| C6 | S3 | C40X60/14F22 | 0.504 | 0.848 |
| C8 | S3 | C40X60/18F22 | 0.723 | 0.956 |
| C9 | S3 | C40X60/14F22 | 0.405 | 0.896 |
| C10 | S3 | C40X60/14F22 | 0.479 | 0.981 |
| C12 | S3 | C40X60/18F22 | 0.823 | 0.994 |
| C13 | S3 | C40X60/14F22 | 0.439 | 0.928 |
| C14 | S3 | C40X55/14F22 | 0.559 | 0.778 |
| C15 | S3 | C40X55/14F22 | 0.569 | 0.748 |
| C17 | S3 | C40X60/14F22 | 0.78 | 0.763 |
| C18 | S3 | C40X60/14F22 | 0.8 | 0.753 |
| C1 | S2 | C40X60/14F22 | 0.682 | 0.516 |
| C2 | S2 | C40X60/14F22 | 0.787 | 0.692 |
| C3 | S2 | C40X60/14F22 | 0.873 | 0.68 |
| C4 | S2 | C40X60/14F22 | 0.674 | 0.492 |
| C6 | S2 | C40X60/18F22 | 0.519 | 0.934 |
| C8 | S2 | C40X60/18F22 | 0.758 | 1.038 |
| C9 | S2 | C40X60/18F22 | 0.437 | 0.982 |
| C10 | S2 | C40X60/18F22 | 0.505 | 1.072 |
| C12 | S2 | C40X60/18F22 | 0.865 | 1.079 |
| C13 | S2 | C40X60/18F22 | 0.468 | 1.017 |
| C14 | S2 | C40X60/14F22 | 0.597 | 0.77 |
| C15 | S2 | C40X60/14F22 | 0.605 | 0.742 |
| C17 | S2 | C40X60/18F22 | 0.821 | 0.901 |
| C18 | S2 | C40X60/18F22 | 0.848 | 0.89 |
| C1 | S1 | C40X60/14F22 | 0.686 | 0.533 |
| C2 | S1 | C40X60/18F22 | 0.769 | 0.727 |
| C3 | S1 | C40X60/18F22 | 0.802 | 0.7 |
| C4 | S1 | C40X60/14F22 | 0.718 | 0.51 |
| C6 | S1 | C40X60/18F22 | 0.48 | 1.031 |
| C8 | S1 | C40X70/20F22 | 0.706 | 0.888 |
| C9 | S1 | C40X60/18F22 | 0.439 | 0.962 |
| C10 | S1 | C40X60/18F22 | 0.508 | 1.059 |
| C12 | S1 | C40X70/20F22 | 0.778 | 0.936 |
| C13 | S1 | C40X60/18F22 | 0.471 | 0.998 |
| C14 | S1 | C40X60/18F22 | 0.599 | 0.756 |
| C15 | S1 | C40X60/18F22 | 0.622 | 0.725 |
| C17 | S1 | C40X60/18F22 | 0.815 | 0.885 |
| C18 | S1 | C40X60/18F22 | 0.84 | 0.873 |
| C1 | GF | C40X60/18F22 | 0.659 | 0.469 |
| C2 | GF | C40X60/18F22 | 0.848 | 0.629 |
| C3 | GF | C40X60/18F22 | 0.89 | 0.608 |
| C4 | GF | C40X60/18F22 | 0.698 | 0.445 |
| C6 | GF | C40X60/18F22 | 0.422 | 0.942 |
| C8 | GF | C40X70/20F22CD | 0.61 | 0.925 |
| C9 | GF | C40X60/18F22 | 0.372 | 0.873 |
| C10 | GF | C40X60/18F22 | 0.43 | 0.978 |
| C12 | GF | C40X70/20F22CD | 0.661 | 0.957 |
| C13 | GF | C40X60/18F22 | 0.427 | 0.85 |
| C15 | GF | C40X60/18F22 | 0.556 | 0.655 |
| C17 | GF | C40X70/20F22CD | 0.724 | 0.691 |
| C18 | GF | C40X70/20F22CD | 0.842 | 0.409 |

# طراحی فونداسیون

## فرضیات و مدل سازی

جهت طراحی فونداسیون از نرمافزاز SAFE 12.3.2 بهره برده شده است. جهت نیل به این هدف تمامی بازتابهای موجود در تراز فونداسیون ناشی از بارگذاریهای موجود بر روی سازه به نرم افزار مذکور منتقل گردیده است.

شکل ‏5-1: پلان کلی فنداسیون

مدول سختی خاک با توجه گزارش ژئوتکنیک  برابر  در نظر گرفته شده است. علاوه بر این تنش مجاز خاک در تراز زیر پی برابر  در نظر گرفته شده است.

## کنترل تنش مجاز خاک در تراز زیر پی

در طراحی سازهای پی طبق بند 7-4-3-4 مبحث 7 مقررات ملی ساختمان از ترکیبات بار زیر برای کنترل تنش در زیر پی مورد  استفاده گرفته است.

از آنجا که هدف این ترکیبات بار کنترل تنش و نشست خاک است، طبق بند 12.4.2.2 (2) استاندارد ASCE7-16 نیازی به در نظر گیری نیروی قائم خاک نیست.

که در آن:

بارهای اسکلت، شامل بتن سقف

بار مرده کف سازی

بار زنده با مشارکت جرم لرزهای 20% (کاهش پذیر)

بار زنده با مشارکت جرم لرزهای 20% (بدون کاهش پذیری)

بار زنده با مشارکت جرم لرزهای 40%

بار مرده پارتیشن

بار زنده بام

بار برف

بارهای لرزهای

بار زنده قائم زلزله روی پیشآمدگیها، دهانههای بلند و بار متمرکز قابل توجه

ضریب نامعینی سازه

شکل ‏5-2: توزیع تنش زیر پی تحت تر کیب بار SP-Push

با توجه به کنتورهای ارائه شده در بالا تنش زیر پی از حد مجاز مفروض کمتر است و در حدود مجاز آییننامهای قرار دارد.